Инструкция по установке Бортового компьютера на Ланос, Сенс и Шанс

- Открываем капот и снимаем клемму "-" с аккумулятора.

- Открываем дверь водителя и, просунув ключ зажигания (именно его!!!) в два технологических отверстия поочереди и подцепив металлические скобы, открываем боковую крышку блока предохранителей (1). Подцепить скобы проблема, чаще всего эти скобы просто слетают с пластика крышки и их потом надо ловить под приборкой.

Затем просовываем руку за панель и выталкиваем блок корректора фар (2). После чего выкручиваем крестовой отверткой два шурупа.

3) Поворачиваем руль вправо на 90 градусов и выкручиваем шуруп, который держит крышку рулевой колонки. Затем поворачиваем руль на 180 градусов влево. Там еще один шуруп. После этого крышка просто снимается движением руки вверх.

4) Открываем подстаканник и просовываем снизу справа отвертку под П-образную окантовку магнитолы и полочки. Тянем на себя. Окантовка держится на металлических скобах и легко поддается снятию. Точно так же поддеваем левый край. Затем тянем нижнюю часть на себя. Верхняя сама отстегнется.

5) Для тех, у кого есть магнитола, возможно, придётся снять ее, т.к. нужно выкрутить 2 шурупа, крепящих панель управления климатом.

6) Сама панель управления климатом немного тянется на себя и приспускается вниз. 
Тянуть нужно осторожно, т.к. под ней находятся тросики управления заслонками. Конечная цель - увидеть 2 Шурупа крепления декоративной панели.

6) Откручиваем 2 шурупа, расположенных сразу над панелью приборов.

7) После этих манипуляций можно снять декоративную панель. Немного тянем ее на себя, на сколько позволят провода часов. Отсоединяем фишки от часов, кнопки аварийной сигнализации и кнопки включения ЗПТФ. После чего аккуратно вынимаем панель. Она больше ни за что не крепится.

8) Откручиваем винты, которые держат штатные часы. Устанавливаем на место штатных часов бортовой компьютер и прикручиваем его штатными винтами.

8) Откручиваем 4 шурупа, которые крепят панель приборов.

Подключение проводов бортового компьютера

На задней части бортового компьютера присутствуют разъемы для подключения:

- Разъем для подключения питания – сюда втыкается разъем от штатных часов.

- Разъем для подключения информационного кабеля БК

- Два разъема для подключения датчиков температуры

Если на автомобиль стояли часы, то нужно подключить бортовой компьютер к разъему от штатных часов (белая фишка). Если часов на машине нет и  нет белого разъема от часов, требуется изготовить кабель для подключения питания, используя картинку ниже.

•  красный провод   (+BAT): основное питание прибора,  подключается к положительному

потенциалу аккумулятора (присутствует в разъеме штатных часов ).  Питание на этом проводе

должно присутствовать независимо от наличия ключа зажигания .

•  желтый провод  (+ILL): сигнал включения габаритной подсветки  ( присутствует в разъеме

штатных часов ).  По этому сигналу происходит переключение режимов яркости подсветки

"день" / " ночь".

•  коричневый провод  (ACC  или  ON): сигнал не основного питания прибора .  Прибор

автоматически включается при появлении сигнала на этом проводе ( провод присутствует на

разъеме штатных часов).  Положительный потенциал на этом проводе должен появляться при

повороте ключа зажигания и исчезать при отсутствии ключа в замке. БК автоматически

выключается спустя 10  секунд после выключения данного сигнала;

•  черный провод  (GND): общий провод устройства, « масса »  электрической   схемы

автомобиля.  Провод присутствует на разъеме штатных часов автомобиля.

В комплект с бортовым компьютером идет провод для его подключения к датчикам автомобиля:

•  синий провод  (SPD): подключение к датчику спидометра  (датчик скорости автомобиля). Провод должен быть подключен к сигнальному выходу датчика.

•  зеленый провод  (FUEL): подключение к датчику уровня топлива  (поплавковый датчик бензобака).

•  белый провод  (INJ): подключение к форсунке.  Провод должен быть подключен к

сигнальному проводу любой из форсунок двигателя .

2) Подключить  зеленого провода БК (датчика уровня топлива) нужно к щитку приборов, 3-я слева ножка центрального разъема на панели приборов, черно-белый провод (по оригинальной схеме автомобиля 11 ножка). См. рисунок ниже.

3) Подключить синий провод БК (датчик скорости) нужно тоже на щитке приборов, 8-я ножка в этом же разъеме, обычно желтый провод (по оригинальной схеме автомобиля 16 ножка), иногда бело-зеленый или черно-желтый провод (в зависимости от производителя). См. рисунок ниже.

Подключение зеленого провода на схеме:

Подключение синего  провода на схеме:

4) Подключить белый провод БК (сигнал форсунки) можно прямо к форсунке в моторном отсеке. Для этого нужно протянуть белый провод БК в моторный отсек прямо к форсунке, можно через пыльник рулевой рейки под ногами водителя ( там скорее всего уже будет идти провод от сигнализации). Подключить можно к любой из форсунок. У форсунки два провода, один из них питание 12В, другой сигнальный, тот к которому нужно подключить белый провод.

Также сигнал от форсунки можно подключить к проводу, идущему к ЭБУ («мозгам») автомобиля.

ЭБУ может находиться как в салоне (в правой передней части автомобиля у ног пассажира), так и внутри моторного отсека. В зависимости от производителя ЭБУ распиновка может быть разная:

Назначение контактов ЭБУ МИКАС-7, 10.3, Bosch M1.5.4, MP7.0 и Январь-5.1

|  | Bosch M1.5.4 (1411020 и 1411020-70) Январь 5.1.1 (71) | Bosch M1.5.4 (40) Январь-5.1 (41/61) Январь 5.1.2 (71) | Bosch MP7.0 | МИКАС-7 |  | МИКАС-7.6 | МИКАС-10.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  |  |  |  | ЧЗ |  | Форсунка 2 |
| 7 |  |  |  |  | ЧБ |  | Форсунка 3 |
| 9 | Датчик скорости | Датчик скорости | Датчик скорости | Датчик скорости "+" | ЖЧ | Датчик скорости (+) |  |
| 15 | Управление форсунками 1-4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Форсунка 2 | Форсунка 3 | Форсунка 2 | ЧЗ | Форсунка 2 |  |
| 17 |  |  | Форсунка 1 | Форсунка 1 |  |  |  |
| 23 |  | Форсунка 1 |  |  | Ч | Форсунка 1 |  |
| 27 |  |  |  |  | Ч |  | Форсунка 1 |
| 32 |  |  | расхода топлива | расхода топлива |  |  |  |
| 33 | Управление форсунками 2-3 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Форсунка 4 | Форсунка 4 | Форсунка 4 | ЧГ | Форсунка 4 |  |
| 35 |  | Форсунка 3 | Форсунка 2 | Форсунка 3 | ЧБ | Форсунка 3 |  |
| 47 |  |  |  |  | ЧГ |  | Форсунка 4 |
| 54 | Расход топлива | расход топлива |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  | Р |  | Датчик скорости (+) |

При правильно подключённом проводе форсунке, БК начнет адекватно показывать обороты двигателя.

Подключение белого  провода на схеме для Daewoo Lanos:

Подключение белого  провода на схеме для Chevrolet Lanos:

Калибровка

После подключения БК и сборки всего разобранного, требуется откалибровать БК, введя поправочные коэффициенты:

Ориентировочные коэффициенты (на стандартной резине):

одометр  37,6%

тахометр  2

расход 54,2%

полный бак: 48 л

остаток в баке: 8 литров

мин бак 6,85

макс бак 4,10

Для более точной настройки бортового компьютера, воспользуйтесь инструкцией по эксплуатации.